MEMORIAL DESCRITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

MEMORIAL DESCRITIVO | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL RV00

NOME DA OBRA:  SETOR VILA QUEIRÓS

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GOIÁS

SETOR VILA QUEIRÓS

##### PROPRIETÁRIO:

##### ENDEREÇO:

##### AUTOR  DO  PROJETO:

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RUA 104, QUADRA 12 (LTS. 12 E 13), SETOR VILA QUEIRÓS, SÃO MIGUEL DO

ARAGUAIA – GOIÁS

ENGª  CIVIL – ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA | CREA 211226905-4/D-RN

DRENAGEM PLUVIAL

# INTRODUÇÃO

Este memorial visa apresentar os critérios adotados para os dimensionamentos das instalações, coleta e disposição de águas pluviais, bem como as normas que nortearam o desenvolvimento destes projetos e suas especificações.

# NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observados as normas, códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas:

- DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

- NBR 10844 - 1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais.

# SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

  - DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O Sistema de captação de águas pluviais destina-se exclusivamente ao seu recolhimento e condução, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais.

A  condução das águas pluviais, será através de tubulações de PVC, interligadas a caixas de areia distribuídas estrategicamente pelo terreno, sendo direcionadas aos limites externos da edificação, conforme indicação no projeto.

# ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

  - CAIXA DE AREIA

As caixas de areia, possuem dimensões de 40x40cm e profundidade variável conforme projeto e deverão ser executadas em alvenaria de tijolos 10 X 15 X 30, sendo 0,20 m de espessura mínima de parede, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. O fundo das mesmas, receberá um lastro de brita nº. 01, com espessura mínima de 0,10 m. Deverá ter grelha metálica  10 x 10 cm chumbada na tampa de concreto.

  - TUBO PVC

Tipo: tubo de PVC rígido, esgoto série normal, ponta e bolsa com anel de borracha, diâmetros nominais 100mm.

Modelo referência: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicação: nas redes externas de águas pluviais.

4.3 TUBO PEAD

Tipo: Os tubos utilizados no projeto serão de PEAD Corrugado perfurado com diâmetros nominais 100mm em consonância com a norma “NBR 15715 Tubo de PEAD Corrugado perfurado de seção circular para águas pluviais e esgoto sanitário”,

Modelo referência: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicação: nas redes externas de águas pluviais