MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

CASA UNI | CASA UNI PCD - R02

ALVENARIA ESTRUTURAL E CONCRETO ARMADO

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO:	3

DESCRIÇÃO:	3

1.	DISPOSIÇÕES GERAIS:	4

2.	SERVIÇOS PRELIMINARES:	4

2.1.	LIMPEZA TERRENO:	4

2.2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:	4

2.3.	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS:	4

2.4.	MATERIAIS BÁSICOS:	4

2.5.	PLACA DE OBRA:	5

3.	FUNDAÇÃO E SONDAGENS:	5

3.1.	RADIER EM TELA E EM BARRA CORRIDA:	5

3.2.	BLOCO E ESTACA DE CONCRETO CONVENCIONAL:	5

4.	ESTRUTURA DA COBERTURA:	5

4.1.	METÁLICA – AÇO CARBONO:	5

4.2.	METÁLICA – AÇO GALVANIZADO (STEEL FRAME):	5

5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES:	6

6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	6

7.	INSTALAÇÕES DE GLP:	6

8.	CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ESGOTOS:	6

9.	VEDAÇÕES:	6

9.1.	ALVENARIA ESTRUTURAL:	6

9.2.	CONCRETO ARMADO:	7

10.	COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS:	7

11.	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA:	8

12.	ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS	8

13.	LOUÇAS E METAIS:	9

14.	COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO:	9

14.1.	PLACA DE INAUGURAÇÃO:	9

14.2.	LIMPEZA FINAL:	9

ANEXO I:	11

I.	PERSPECTIVA ELETRÔNICA:	11

II.	FACHADA FRONTAL:	12

# IDENTIFICAÇÃO:

Proponente:		AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

Contratada:		DIVERSAS

Empreendimento:	CASA UNI AGEHAB | CASA UNI PCD AGEHAB – R02

Endereço:		DIVERSOS MUNICÍPIOS

# DESCRIÇÃO:

O Memorial Descritivo de Arquitetura foi elaborado em complementação às demais peças técnicas de arquitetura da CASA UNI AGEHAB – em Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural (Alvenaria Estrutural) e em Alvenaria de Bloco de Tijolo Furado (Alvenaria Convencional), dentre as opções construtivas, sendo este o projeto padrão a ser implantado em diversos municípios no Estado de Goiás.

A CASA UNI AGEHAB possui área construída de 54,54m², sendo composta por dois dormitórios, um banheiro, uma sala, uma cozinha e uma área de serviço. Foi concebida no conceito de partido arquitetônico universal – dos espaços inclusivos – projetando uma habitação acessível a todos, permitindo a independência dos habitantes. Esse conceito do projeto e a conveniência do partido é exclusivamente da AGEHAB.

Portanto, será adotado um partido arquitetônico único para atender a todos os usuários. Em cumprimento as Leis Federais Nº 10.741/2003 e Nº 13.146/2015, que preveem 3% (três por cento) das unidades habitacionais destinadas aos idosos e 3% (três por cento) às pessoas com deficiência, respectivamente. Para estas unidades, o projeto foi adaptado em observância à NBR 9050/2021, com a inclusão de barras de apoio, banco articulado, chuveiro com ducha manual, porta do banheiro com abertura para fora, bacia sanitária adaptada, torneira de lavatório com alavanca, largura calçada de 90cm com soleiras rampadas e ajustes na altura de instalação de bancadas, conforme detalhamentos e especificações constantes no Projeto Casa UNI PCD.

| QUADRO DE ÁREAS ¦ CASA UNI AGEHAB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ALVENARIA ESTRUTURAL |  | ALVENARIA CONVENCIONAL |  |
| AMBIENTE | ÁREAS | AMBIENTE | ÁREAS |
| Hall de entrada | 1,01m² | Hall de entrada | 1,12m² |
| Sala | 8,99m² | Sala | 8,99m² |
| Cozinha | 7,28m² | Cozinha | 7,28m² |
| Hall | 1,92m² | Hall | 1,92m² |
| Dormitório 1 | 9,41m² | Dormitório 1 | 9,41m² |
| Dormitório 2 | 9,41m² | Dormitório 2 | 9,41m² |
| Banheiro | 4,35m² | Banheiro | 4,35m² |
| Área de Serviço | 5,06m² | Área de Serviço | 5,06m² |
| Abrigo GLP | 0,32m² | Abrigo GLP | 0,32m² |
| TOTAL ¦ ÁREA ÚTIL: | 47,75m² | TOTAL ¦ ÁREA ÚTIL: | 47,86m² |
| TOTAL ¦ ÁREA CONSTRUÍDA: 54,54m² |  |  |  |

O presente Memorial Descritivo tratará, somente, dos itens referentes ao Projeto de Arquitetura.

# DISPOSIÇÕES GERAIS:

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a fase-obra, ou, ainda, caso se faça a opção pelo uso de algum material que não esteja especificado, deve-se consultar a Gerência de Projetos e Gerência de Obras e Fiscalização da AGEHAB, para que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como, dos detalhes e exigências constantes dos projetos, que integram o contrato.

A Contratada será responsável pelas soluções técnicas necessárias para a execução dos projetos. A mesma deverá fazer uma revisão geral da obra, verificação do funcionamento, da segurança e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ele, como os executados por terceiros.

# SERVIÇOS PRELIMINARES:

### LIMPEZA TERRENO:

A Contratada deverá providenciar a limpeza do terreno para início das instalações de canteiro de obras.

### INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

O canteiro de obras deverá apresentar boas condições de segurança e limpeza, será executado barracão de obras, padrão GOINFRA, onde deverão ser mantidos, o diário de obra e toda documentação relativa aos serviços.

### LIGAÇÕES PROVISÓRIAS:

Executar ligações provisórias de água e energia elétrica, providenciar a retirada do esgoto sanitário do canteiro de obras.

### MATERIAIS BÁSICOS:

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e certificados. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras. Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da Contratada.

Todos os materiais como tintas, louças, metais, esquadrias, equipamentos elétricos, revestimentos cerâmicos em piso e parede, devem ser, previamente, aprovados pela fiscalização antes de sua aquisição. Para cada lote de unidades habitacionais a Contratada deverá manter os mesmos acabamentos para revestimentos cerâmicos de piso e parede, louças, metais, tintas e esquadrias.

### PLACA DE OBRA:

Conforme o Padrão GOINFRA: 3,00x2,00m – em chapa metálica 26 galvanizada, plotada com dados da obra e colocada em vigotas de madeira de lei medindo, aproximadamente 6,0x12,0cm, a uma altura de 2,20m da parte inferior da placa (Código – tabela GOINFRA: 21301 – Serviços), em local a ser definido em conjunto com o setor de Comunicação Setorial da AGEHAB. O projeto básico da placa com tamanho e tipo de letra e cores será fornecido oportunamente pela Gerência de Comunicação da AGEHAB e enviada por e-mail à Contratada.

Modelo Iconográfico: Imagem meramente ilustrativa.

# FUNDAÇÃO E SONDAGENS:

### RADIER EM TELA E EM BARRA CORRIDA:

Conforme projeto específico.

### BLOCO E ESTACA DE CONCRETO CONVENCIONAL:

Conforme projeto específico.

# ESTRUTURA DA COBERTURA:

### METÁLICA – AÇO CARBONO:

Conforme projeto específico.

### METÁLICA – AÇO GALVANIZADO (STEEL FRAME):

Conforme projeto específico.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES:

Conforme projeto e memorial específico.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

Conforme projeto específico.

# INSTALAÇÕES DE GLP:

Conforme projeto específico.

# CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ESGOTOS:

Conforme projeto específico.

# VEDAÇÕES:

Todas as paredes internas que não receberem especificação diversa, serão chapiscadas e rebocadas. Após, deverá ser aplicado, ao menos, uma demão de selador acrílico e três demãos de pintura, conforme especificações em projeto.

As paredes externas da fachada frontal, do volume da caixa d’água e a mureta de medição deverão receber chapisco rolado, reboco, pintura acrílica texturizada com selador acrílico na cor branca e, sobre ela, pintura látex acrílica em 2 demãos, seguindo as 4 cores definidas para fachada frontal, conforme especificações no projeto de arquitetura e cartela de cores apresentada.

As demais paredes externas deverão receber chapisco rolado, reboco e pintura acrílica texturizada em 3 demãos com selador acrílico, na cor bege, conforme cartela de cores definida para fachadas externas e apresentada no projeto de arquitetura.

À fiscalização, caberá a decisão de aceite de blocos, ou, se julgar necessário, exigir testes que comprovem sua qualidade.

| ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Espessura mínima da parede, sem considerar o revestimento. | 16cm (OPÇÃO A – Alvenaria Estrutural) 14cm (OPÇÃO B – Concreto Armado) |

### ALVENARIA ESTRUTURAL:

Conforme projeto específico.

### CONCRETO ARMADO:

Conforme projeto específico.

# COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS:

| COBERTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Estrutura | Conforme projeto específico. |
|  | Tipo de telha | Telha de fibrocimento ondulada 6mm com aplicação cruzada de tinta elastomérica, acabamento fosco, em 3 demãos, cor: branco OU Telha Metálica Trapezoidal 0,65mm com aplicação cruzada de pintura eletrostática, cor: telha. |
|  | Rufo | Rufo em chapa galvanizada 40cm (26) |
|  | Pingadeira | Pingadeira em muro/platibanda em concreto com moldura tipo “U” invertido, espessura de 2 cm (a parte vertical desce 2,5cm). |
|  | Estrutura metálica da Caixa D’água | Em aço carbono com fundo anticorrosivo e pintura em esmalte alquídico dupla função – fundo e acabamento brilhante, cor: preto. |
|  | Estrutura metálica da cobertura em Aço Carbono (Tipo A36) | Conforme projeto específico com Pintura em esmalte alquídico dupla função – fundo e acabamento brilhante, cor: preto. |
|  | Estrutura metálica da cobertura em Steel Frame | Conforme projeto específico. |

| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCAL | REQUISITO MÍNIMO | COMPLEMENTO OU ALTERNATIVA COM DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA |
|  | Vigas Baldrame | Emulsão asfáltica impermeabilizante para Vigas Baldrames e Radier | Impermeabilização com 4 demãos de emulsão asfáltica sobre a Viga Baldrame e nas faces laterais até 15cm de altura. |
|  | Radier | Emulsão asfáltica impermeabilizante para Vigas Baldrames e Radier | Impermeabilização com 4 demãos de emulsão asfáltica sobre o Radier e nas faces laterais até 15cm de altura (conferir projetos específicos) |
|  | Paredes externas da edificação | Impermeabilização com argamassa polimérica | Altura da impermeabilização, a partir da calçada = 60cm, em todo o perímetro da edificação. Obs.: Aguardar tempo de cura adequado entre as demãos, conforme especificação do fabricante. |
|  | Piso e Parede dos banheiros | Impermeabilização com argamassa polimérica | Altura da impermeabilização, a partir da calçada = 60cm, em todo o perímetro da edificação. Obs.: Aguardar tempo de cura adequado entre as demãos, conforme especificação do fabricante. |
|  | Impermeabilização da Laje de Entrada | Tinta Elastomérica, acabamento fosco, em 3 demãos | Aplicação cruzada de tinta elastomérica, acabamento fosco em 3 demãos na cor: branco |

| TRATAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Junta entre esquadrias e alvenaria / estrutura | Descrição | As juntas entre os marcos e a alvenaria ou concreto, serão executadas, cuidadosamente, com calafetador, de composição que lhe assegure plasticidade permanente, sendo proibido o uso de silicone. |

# REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA:

Conforme especificações em Projeto de Arquitetura.

# ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS

Conforme especificações e detalhamentos em Projeto de Arquitetura.

As esquadrias deverão ser de material de qualidade, primeiro uso e isentas de ferrugem. A pintura e os vidros estão inclusos, serão assentadas com argamassa.

Todos os vãos de portas, janelas e nichos cujas travessas superiores não faceiem com as lajes ou vigas, conterão vergas, na parte superior, e contravergas na face inferior do vão, conforme projeto específico de estruturas.

No contorno das janelas serão colocadas molduras em EPS com revestimento cimentício, dimensões 100x30mm, as quais receberão pintura acrílica texturizada com selador acrílico em 3 demãos na cor cinza, conforme cartela de cores definida para molduras no projeto de arquitetura.

# LOUÇAS E METAIS:

Conforme especificações e detalhamentos em Projeto de Arquitetura.

# COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO:

| SISTEMAS ESPECÍFICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalação de GLP | Conforme especificações e detalhamentos em Projeto específico. |
| 2 | Obelisco – Placa de Inauguração | Conforme especificações e detalhamentos em Projeto específico. |
| 3 | Barracão de Obras – Padrão GOINFRA | Conforme especificações e detalhamentos em Projeto específico. |

| COMPLEMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muros divisórios ou de Fechamento | Lote não será entregue com fechamento perimetral. |
| 2 | Calçadas e rampas de acesso | Em concreto desempenado 5cm e aplicação de pintura poliesportiva, acabamento fosco em 2 demãos na cor cinza. |

### PLACA DE INAUGURAÇÃO:

Em aço escovado, fornecida pela empreiteira antes da inauguração da obra, com os dizeres e dimensões fornecidos oportunamente pela Gerência de Comunicação da AGEHAB, com dimensão de 60x120cm (CÓD. GOINFRA: 2412), conforme especificações e detalhamentos em Projeto de Arquitetura.

### LIMPEZA FINAL:

À contratada caberá a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o Caderno de Encargos da GOINFRA.

________________________________________________

LORENA SILVA PEREIRA | CAU A48090-8

Autora do Projeto de Arquitetura

Goiânia, março de 2023.

# ANEXO I:

### PERSPECTIVA ELETRÔNICA:

Perspectiva Eletrônica 1: Fachadas Frontal e Lateral – Casa UNI. Imagem meramente ilustrativa.

Perspectiva Eletrônica 2: Fachadas Lateral e Posterior – Casa UNI. Imagem meramente ilustrativa.

### FACHADA FRONTAL:

Cartela de Cores para a Fachada Frontal – Casa UNI. Imagem meramente ilustrativa, retirada da prancha 05/24 do Projeto de Arquitetura R02.