MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

HABITAÇÃO   |  CASA GOIÁS SOCIAL PCD– R02

SUMÁRIO

DESCRIÇÃO:	3

1.	DISPOSIÇÕES GERAIS:	4

2.	SERVIÇOS PRELIMINARES:	4

2.1.	LIMPEZA DO TERRENO:	4

2.2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:	4

2.3.	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS:	5

2.4.	MATERIAIS BÁSICOS:	5

2.5.	PLACA DE OBRA:	5

3.	FUNDAÇÃO E SONDAGENS:	5

3.1.	RADIER EM TELA:	5

3.2.	RADIER – BARRA CORRIDA:	5

3.3.	BLOCO E ESTACA DE CONCRETO CONVENCIONAL:	5

4.	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA:	6

5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES:	6

6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	6

7.	INSTALAÇÕES DE GLP:	6

8.	VEDAÇÕES:	6

8.1.	ESTRUTURA ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL – ALVENARIA ESTRUTURAL:	7

8.2.	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE BLOCO DE TIJOLO CERÂMICO:	7

9.	COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS:	7

10.	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA:	9

11.	ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS	14

12.	LOUÇAS E METAIS:	16

13.	COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO:	18

13.1.	PLACA DE INAUGURAÇÃO:	19

13.2.	LIMPEZA FINAL:	19

ANEXO I:	20

I.	PERSPECTIVA ELETRÔNICA:	20

II.	FACHADA FRONTAL:	20

IDENTIFICAÇÃO:

Proponente: AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

Contratada: DIVERSAS

Empreendimento: CASA GOIÁS SOCIAL PCD

Endereço: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS MUNICÍPIOS

# DESCRIÇÃO:

O Memorial Descritivo de Arquitetura – R02 – trata de Projeto de Arquitetura para a obra de CONSTRUÇÃO de Habitação de Interesse Social – CASA GOIÁS SOCIAL PCD – em Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural e em Alvenaria Convencional de Bloco de Tijolo Cerâmico, sendo projeto padrão a ser implantado em diversos municípios no Estado de Goiás por meio da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB.

O projeto PCD foi elaborado para atendimento as Leis Federais nº 10.741/2003 e nº 13.146/2015, que preveem 3% (três por cento) das unidades habitacionais destinadas aos idosos e 3% (três por cento) às pessoas com deficiência, respectivamente. Para estas unidades, o projeto é adaptado em observância à NBR 9050/2021, com a inclusão de barras de apoio, banco articulado, bacia sanitária adaptada, torneira com alavanca no lavatório, pia, cozinha e tanque, ajustes na altura de instalação das bancadas, porta do banheiro com abertura para fora e largura calçada de proteção de 90cm com soleiras rampadas.

O Projeto Padrão Casa Goiás Social PCD – R02 possui área construída de 51,31m², composto por 2 (dois) Dormitórios, 1 (um) Banheiro, 1 (uma) Sala, 1 (uma) Cozinha e 1 (uma) Área de Serviço externa.

| QUADRO DE ÁREAS ¦ ÁREA ÚTIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ALVENARIA ESTRUTURAL * | CONCRETO ARMADO |
| AMBIENTE | ÁREA ÚTIL | ÁREA ÚTIL |
| Circulação | 1,77m² | 1,77m² |
| Banheiro | 3,01m² * | 3,13m² |
| Área de Serviço | 3,92m² * | 4,00m² |
| Cozinha | 6,61m² * | 6,72m² |
| Dormitório 1 | 8,55m² | 8,55m² |
| Dormitório 2 | 7,89m² | 7,89m² |
| Sala | 9,04m² | 9,04m² |
| TOTAL ¦ ÁREA ÚTIL: | 40,79m² | 41,10m² |
| TOTAL ¦ ÁREA CONSTRUÍDA: | 51,31m² |  |

* Ambientes com área útil menor devido à existência da parede hidráulica.

Será fornecido pela AGEHAB, por meio da Gerência de Projetos – os Projetos de Arquitetura, Detalhamento e Especificações, assim como, o Memorial Descritivo de Arquitetura – Casa Goiás Social PCD – R02; além dos Projetos Complementares: Estrutura Metálica da Cobertura, Instalações Elétricas e Telecomunicação, Instalações Hidrossanitárias, Instalações de GLP, Projeto de Estrutura de Alvenaria de Concreto Estrutural, Projeto de Estrutura Convencional de Concreto Armado com Alvenaria de Bloco Cerâmico e as opções de fundações em Radier em Tela e Barra Corrida, fundação em Bloco com Estaca escavada, Estrutura de Contenção em Muro de Arrimo, Sistema de Captação e Condução (Fossa e Sumidouro), Obelisco para Placa de Inauguração, barracão de obra e tabela de especificações.

O presente Memorial Descritivo tratará, somente, dos itens referentes ao Projeto de Arquitetura.

# DISPOSIÇÕES GERAIS:

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a fase-obra, ou, ainda, caso se faça a opção pelo uso de algum material que não esteja especificado, deve-se consultar a Gerência de Projetos e Gerência de Obras e Fiscalização da AGEHAB, para que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como, dos detalhes e exigências constantes dos projetos, que integram o contrato.

A Contratada será responsável pelas soluções técnicas necessárias para a execução dos projetos. A mesma deverá fazer uma revisão geral da obra, verificação do funcionamento, da segurança e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ele, como os executados por terceiros.

# SERVIÇOS PRELIMINARES:

### LIMPEZA DO TERRENO:

A Contratada deverá providenciar a limpeza do terreno para início das instalações de canteiro de obras.

### INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

O canteiro de obras deverá apresentar boas condições de segurança e limpeza, será executado Barracão de Obras – Padrão GOINFRA, constante na pasta de projetos fornecidos, onde deverão ser mantidos, o diário de obra e toda documentação relativa aos projetos e serviços.

### LIGAÇÕES PROVISÓRIAS:

Executar ligações provisórias de água e energia elétrica, providenciar a retirada do esgoto sanitário do canteiro de obras.

### MATERIAIS BÁSICOS:

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e certificados. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras. Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da Contratada.

Todos os materiais como tintas, louças, metais, esquadrias, equipamentos elétricos, revestimentos cerâmicos em piso e parede, devem ser, previamente, aprovados pela fiscalização e equipe técnica antes de sua aquisição. Para cada lote de unidades habitacionais a Contratada deverá manter os mesmos acabamentos para revestimentos cerâmicos de piso e parede, louças, metais, tintas e esquadrias.

### PLACA DE OBRA:

A placa será em chapa metálica 26 galvanizada, plotada com dados da obra e colocada em vigotas de madeira de lei medindo 1,00 x 1,70m, a uma altura de 2,20m da parte inferior da placa (Código GOINFRA: 21301 – Serviços), em local a ser definido em conjunto com o setor de Fiscalização da AGEHAB. O projeto básico da placa com tamanho, tipo de letra e paleta de cores faz parte do caderno de projetos da Casa Goiás Social PCD – REV02 enviada à Contratada.

# FUNDAÇÃO E SONDAGENS:

### RADIER EM TELA:

Conforme projeto específico.

### RADIER – BARRA CORRIDA:

Conforme projeto específico.

### BLOCO E ESTACA DE CONCRETO CONVENCIONAL:

Conforme projeto específico.

# ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA:

Conforme projeto específico.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES:

Conforme projeto e memorial específico.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

Conforme projeto específico.

# INSTALAÇÕES DE GLP:

Conforme projeto específico.

# VEDAÇÕES:

Todas as paredes internas, que não receberem revestimento, serão chapiscadas e rebocadas. Sobre o reboco deverá ser aplicado, ao menos, uma demão de selador acrílico e três demãos de pintura látex, acrílica, fosca, conforme especificações em projeto.

Todas as paredes externas (fachadas) serão chapiscadas e rebocadas. Sobre o reboco deverá ser aplicado, ao menos, uma demão de selador acrílico e três demãos de pintura latéx acrílica, cor bege claro, sendo que a fachada frontal será colorida com sequência de 4 cores, conforme especificações em projeto e tabela de especificações.

Na lateral da bancada do lavatório, haverá uma fiada na vertical com 7 peças de cobogó em concreto tipo taco chinês 39x39x7cm. A cada duas peças serão parafusadas telas para amarração de alvenaria, que são telas soldadas galvanizadas produzidas com arame de 1,24mm de diâmetro e malha de 15 x 15 mm, galvanizadas, o que proporciona maior proteção contra a corrosão.

À fiscalização, caberá a decisão de aceite de blocos, ou, se julgar necessário, exigir testes que comprovem sua qualidade.

| ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Espessura mínima da parede (sem considerar o revestimento) | 14cm (OPÇÃO A – Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural) 11,5cm (OPÇÃO B – Alvenaria Convencional de Bloco Cerâmico) |

### ESTRUTURA ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL – ALVENARIA ESTRUTURAL:

Conforme projeto específico.

### ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE BLOCO DE TIJOLO CERÂMICO:

Conforme projeto específico.

# COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS:

| COBERTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Estrutura | Conforme projeto específico. |
|  | Tipo de telha | Telha cerâmica, tipo ‘plan’ ou ‘americana’, resinada, cor: vermelha. OBS.: O layout das telhas cerâmicas, apresentado no projeto é de caráter informativo, devendo ser consultado o catálogo técnico do fabricante do produto a ser adquirido, seguindo assim as recomendações e prescrições de montagem do sistema. |
|  | Cumeeira | Cerâmica resinada, cor: vermelha – cumeeira para telha ‘plan’ ou ‘americana’ |
|  | Tipo de condutores | Rufo em chapa galvanizada nº 26, 40 cm, sem calhas. CÓD. GOINFRA: 160602 |
|  | Embocamento de beiral | Amarração de telhas com arame galvanizado 18. |
|  | Pingadeira | Pingadeira em concreto com moldura tipo “U” invertido, espessura de 2cm (a parte vertical desce 2,5cm). Cor: natural. CÓD. GOINFRA: 201410 |

| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCAL | MATERIAL | DESCRIÇÃO |
|  | Viga Baldrame | Emulsão asfáltica impermeabilizante | Impermeabilização com 4 demãos de Emulsão Asfáltica na face superior da Viga Baldrame e nas faces laterais até 15cm de altura. OBS.: Conforme projeto específico. |
|  | Radier | Emulsão asfáltica impermeabilizante | Impermeabilização com 4 demãos de Emulsão Asfáltica sobre a face superior do Radier e nas faces laterais até 12 ou 16cm de altura. OBS.: Conforme projeto específico. |
|  | Paredes externas da edificação | Argamassa impermeabilizante semi-flexível | Altura da impermeabilização, a partir da calçada = 40cm, em todo o perímetro da edificação. OBS.: Aguardar tempo de cura adequado entre as demãos, conforme especificação do fabricante. |
|  | Piso e Parede do Banheiro | Emulsão asfáltica impermeabilizante | Em toda a área útil do piso do Banheiro e no perímetro da alvenaria, até a altura de 10cm. OBS.: Aguardar tempo de cura adequado entre as demãos, conforme especificação do fabricante. |

| TRATAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Junta entre esquadrias e alvenaria / estrutura | Descrição | As juntas entre os marcos e a alvenaria ou concreto, serão executadas, cuidadosamente, com calafetador, de composição que lhe assegure plasticidade permanente, sendo proibido o uso de silicone. |

# REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA:

| REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | PISO, RODAPÉ E SOLEIRA | PAREDE | TETO | PEITORIL |
| SALA | PISO CERÂMICO: 40x40cm, acetinado, antiderrapante (COFII), PI4, cor: CINZA MÉDIO; REJUNTAMENTO: 3mm, cor: CINZA PLATINA; RODAPÉ: Cerâmica 40x40cm, acetinado, antiderrapante (COFII), PI4, cor: CINZA MÉDIO; OBS.: O rodapé deverá seguir, sempre, a marca do Piso Cerâmico. SOLEIRA: Granito polido Cinza Andorinha, 90x16cm. IMPORTANTE: Seguir projeto de paginação de piso. | Chapisco comum, (CÓD. GOINFRA: 200101), Reboco (CÓD. GOINFRA: 200403) Pintura com Tinta Látex Acrílica, acabamento fosco, cor: bege, em 3 (três) demãos com 1 (uma) demão de Fundo Selador Acrílico (CÓD. GOINFRA: 260909) OBS: Executar até 10cm acima do nível do forro. | Forro de PVC, cor: branco, antichamas, com estrutura em metalon pintada com tinta alquídica D.F, e rodaforro em PVC, branco tipo ‘U’. CÓD. GOINFRA: 210460 H= 2,60m, a partir do piso acabado, conforme projeto específico. IMPORTANTE: Seguir projeto da planta do forro. | Peitoril de concreto natural para janelas com 2cm de espessura, com pintura conforme a fachada. OBS.: Altura conforme peitoril indicado em projeto. |
| DORMITÓRIO E CIRCULAÇÃO | PISO CERÂMICO: 40x40cm, acetinado, antiderrapante (COFII), PI4, cor: CINZA MÉDIO; REJUNTAMENTO: 3mm, cor: CINZA PLATINA; RODAPÉ: Cerâmica 40x40cm, acetinado, antiderrapante (COFII), PI4, cor: CINZA MÉDIO; OBS.: O rodapé deverá seguir, sempre, a marca do piso cerâmico. IMPORTANTE: Seguir projeto de paginação de piso. | Chapisco comum, (CÓD. GOINFRA: 200101), Reboco (CÓD. GOINFRA: 200403) e Pintura com Tinta Látex Acrílica, acabamento fosco, cor: bege, em 3 (três) demãos com 1 (uma) demão de Fundo Selador Acrílico (CÓD. GOINFRA: 260909) OBS: Executar até 10cm acima do nível do forro. Lateral bancada: Cobogó em concreto tipo taco chinês 39x39x7cm – 1 fiada com 7 peças na vertical | Forro de PVC, cor: branco, antichamas, com estrutura em metalon pintada com tinta alquídica D.F, e rodaforro em PVC, branco tipo ‘U’. CÓD. GOINFRA: 210460 H= 2,60m, a partir do piso acabado, conforme projeto específico. IMPORTANTE: Seguir projeto da planta do forro. | Peitoril de concreto natural para janelas com 2cm de espessura, com pintura conforme a fachada. OBS.: Altura conforme peitoril indicado em projeto. |
| BANHEIRO | PISO CERÂMICO: 40x40cm, acetinado, antiderrapante (COFII), PI4, cor: CINZA MÉDIO; REJUNTAMENTO: 3mm, cor: CINZA PLATINA; SOLEIRA: Granito polido Cinza Andorinha, 90x16cm. IMPORTANTE: Seguir projeto de paginação de piso. | Chapisco comum, (CÓD. GOINFRA: 200101), Emboço (CÓD. GOINFRA: 200201) e Revestimento Cerâmico 30x40cm, acabamento acetinado, cor: BRANCO, assentado na horizontal até H=1,50m a partir do piso, REJUNTAMENTO: 3mm, cor: CINZA PLATINA; ACIMA DO REVESTIMENTO CERÂMICO, aplicar: Reboco (CÓD. GOINFRA: 200403) e Pintura com Tinta Látex Acrílica, acabamento fosco, cor: bege, em 3 (três) demãos com 1 (uma) demão de Fundo Selador Acrílico (CÓD. GOINFRA: 260909) | Forro de PVC, cor: branco, antichamas, com estrutura em metalon pintada com tinta alquídica D.F, e rodaforro em PVC, branco tipo ‘U’. CÓD. GOINFRA: 210460 H= 2,60m, a partir do piso acabado, conforme projeto específico. IMPORTANTE: Seguir projeto da planta do forro. | Peitoril de concreto natural para janelas com 2cm de espessura, com pintura conforme a fachada. OBS.: Altura conforme peitoril indicado em projeto. |
| COZINHA | PISO CERÂMICO: 40x40cm, acetinado, antiderrapante (COFII), PI4, cor: CINZA MÉDIO; REJUNTAMENTO: 3mm, cor: CINZA PLATINA; RODAPÉ: Cerâmica 40x40cm, acetinado, antiderrapante (COFII), PI4, cor: CINZA MÉDIO; OBS.: O rodapé deverá seguir, sempre, a marca do piso cerâmico. IMPORTANTE: Seguir projeto de paginação de piso. | Chapisco comum, (CÓD. GOINFRA: 200101), Emboço (CÓD. GOINFRA: 200201) e, nas paredes indicadas, Revestimento Cerâmico 30x40cm, acabamento acetinado, cor: BRANCO, assentado na horizontal até H=1,50m a partir do piso, REJUNTAMENTO: 3mm, cor: CINZA PLATINA; Acima do revestimento cerâmico e nas demais paredes: Reboco (CÓD. GOINFRA: 200403) e Pintura com Tinta Látex Acrílica, acabamento fosco, cor: bege, em 3 (três) demãos com 1 (uma) demão de Fundo Selador Acrílico (CÓD. GOINFRA: 260909) | Forro de PVC, cor: branco, antichamas, com estrutura em metalon pintada com tinta alquídica D.F, e rodaforro em PVC, branco tipo ‘U’. CÓD. GOINFRA: 210460 H= 2,60m, a partir do piso acabado, conforme projeto específico. IMPORTANTE: Seguir projeto da planta do forro. | Peitoril de concreto natural para janelas com 2cm de espessura, com pintura conforme a fachada. OBS.: Altura conforme peitoril indicado em projeto. |
| ÁREA DE SERVIÇO | Piso concreto desempenado 5cm com Pintura em tinta poliesportiva, acabamento fosco, cor: CINZA | Chapisco comum, (CÓD. GOINFRA: 200101); Na parede que recebe o tanque: Emboço (CÓD. GOINFRA: 200201) Revestimento Cerâmico 30x40cm, acabamento acetinado, cor: BRANCO, assentado na horizontal até H=1,50m a partir do piso. REJUNTAMENTO: 3mm, cor: CINZA PLATINA; Acima do revestimento cerâmico e nas demais paredes: Reboco (CÓD. GOINFRA: 200403) Pintura Látex Acrílica, cor: bege claro em 3 (três) demãos com 1 (uma) demão de Fundo Selador Acrílico. | - | - |
| ABRIGO GLP | Calçada em concreto desempenado 10cm | PAREDES INTERNAS: Pintura látex acrílica, cor: bege claro em 3 (três) demãos com 1 (uma) demão de Fundo Selador Acrílico. PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum (CÓD. GOINFRA: 200101) Reboco (CÓD. GOINFRA: 200403) e Pintura Látex Acrílica, cor: bege claro em 3 (três) demãos com 1 (uma) demão de Fundo Selador Acrílico. | - | - |
| BARRILETE | laje | PAREDES INTERNAS: sem revestimento. PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum (CÓD. GOINFRA: 200101) Reboco (CÓD. GOINFRA: 200403) Pintura látex acrílica, cor: bege claro em 3 (três) demãos com 1 (uma) demão de Fundo Selador Acrílico. | - | - |

# ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS

As esquadrias deverão ser de material de qualidade, primeiro uso e isentas de ferrugem.

As janelas dos dormitórios serão de correr com 4 folhas com veneziana e grade sem vidro. As janelas da cozinha e sala também de correr com 4 folhas serão sem veneziana e com vidro liso incolor. A do banheiro será tipo basculante com grade e vidro mini boreal incolor.

As portas serão de abrir, tipo laminada ou com veneziana e com vão luz de 80cm.

A portinhola para acesso ao barrilete será de abrir e obrigatoriamente com veneziana ventilada.

Todas as esquadrias receberão pintura esmalte branca e serão assentadas com argamassa. As referências de modelos de mercado estão apresentadas na tabela de especificações, anexa aos projetos da edificação.

Todos os vãos de portas, janelas e nichos cujas travessas superiores não faceiem com as lajes ou vigas, conterão vergas, na parte superior, e contravergas, na face inferior do vão, conforme projeto específico de estruturas.

| PORTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO DA FOLHA | QUANT. |
| P1 ¦ Sala, cozinha, dormitórios e banheiro | Aço galvanizado, 100% | Porta de abrir em veneziana ou laminada com pintura esmalte sintético, cor: branca, com fundo anticorrosivo. Podendo ser, inclusive, com pintura especial eletrostática pó, cor: branca. Chumbada com argamassa. Fechadura tipo alavanca. (CÓD. GOINFRA:180491) | 0,85x2,10m | 05 |
| P2 ¦ Porta alçapão | Aço galvanizado, 100% | Portinhola de abrir em veneziana ventilada com pintura esmalte sintético, cor: branca, com fundo anticorrosivo. Podendo ser, inclusive, com pintura especial eletrostática pó, cor: branca. Chumbada com argamassa. Fechadura tipo alavanca. (CÓD. GOINFRA:180491) | 0,60x0,60m | 01 |
| P3 ¦ Abrigo de GLP | Tela Galvanizada e Tubo metálico | Portão em tela galvanizada e requadro em tubo metálico com pintura esmalte sintético na cor branca, com fundo anticorrosivo. Com porta-cadeado e fecho pedrês (CÓD. GOINFRA: 180280) | 0,80x0,60m | 01 |
| JANELAS E BASCULANTES |  |  |  |  |
| AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO | QUANT. |
| J1 ¦ Sala e cozinha | Aço galvanizado, 100% | Janela de correr central 4 folhas com chapa e vidro liso incolor 4mm, com grade e pintura esmalte sintético, cor: branca, com fundo anticorrosivo. Podendo ser, inclusive, aço galvanizado com pintura especial eletrostática pó, cor: branca e vidro liso incolor 4mm. Chumbada com argamassa. (CÓD. GOINFRA:180401) | 1,20x1,00m | 02 |
| J2 ¦ Dormitórios | Aço galvanizado, 100% | Janela de correr central 4 folhas veneziana com grade e pintura esmalte sintético, cor: branca, com fundo anticorrosivo. Podendo ser, inclusive, em aço galvanizado com pintura especial eletrostática pó, cor: branca. Chumbada com argamassa. (CÓD. GOINFRA:180383) | 1,50x1,00m | 02 |
| J3 ¦ Banheiro Social | Aço galvanizado, 100% | Janela basculante com grade e vidro mini boreal incolor 4mm, com pintura esmalte, cor: branca, com fundo anticorrosivo. Podendo ser, inclusive, em aço galvanizado com pintura especial eletrostática pó, cor: branca, com vidro mini boreal incolor 4m. Chumbada com argamassa. (CÓD. GOINFRA:180404) | 0,60x0,40m | 01 |

# LOUÇAS E METAIS:

| LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cozinha | Pia | Material |  | Pia em mármore sintético, cor: cinza (CÓD. GOINFRA: 080651). |
|  |  | Dimensões |  | 110x50cm |
|  | Metais | Válvula | Material | Conforme projeto específico. |
|  |  | Sifão | Material | Conforme projeto específico. |
|  |  | Torneira | Material | Torneira de mesa com alavanca (acessível), cromada. |
|  | Instalação |  |  | Suporte para bancada em ferro “T” 1/8”x1 ¼”. (CÓD. GOINFRA: 271605). |
| Banheiro | Lavatório | Tipo |  | Tampo em granito cinza andorinha, polido, acabamento em borda simples, reta, com espelho h=10cm, com cuba oval de louça de embutir, branca. |
|  |  | Material |  | Tampo: granito cinza andorinha (CÓD. GOINFRA: 271608) Louça, cor: branca. |
|  | Metais | Válvula | Material | Conforme projeto específico. |
|  |  | Sifão | Material | Conforme projeto específico. |
|  |  | Torneira | Material | Torneira de Mesa para Lavatório com alavanca (acessível), cromada. |
|  | Instalação |  |  | Suporte para bancada em ferro “T” 1/8”x1 ¼”. (CÓD. GOINFRA: 271605) |
|  | Bacia sanitária acessível conforto com caixa acoplada com duplo acionamento |  | Material | Louça, cor branca. Caixa acoplada com dispositivo de duplo acionamento. (CÓD. GOINFRA: 080505). |
|  |  |  | Instalação | Fixado no piso, incluso conjunto de fixação para vaso sanitário, com bucha plástica 10mm. |
|  | Barras de apoio |  | Material (B1, B2 e B4) | Barras de apoio em aço inox, cromadas, nas dimensões de 40cm, 70cm e 80cm. |
|  |  |  | Material (B3) | Barras de apoio em “L”, aço inox, cromada, na dimensão 70cm. |
|  | Banco articulado |  | Material | Banco articulado retrátil com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, 45x70cm, cromado. |
| Área de Serviço | Tanque | Material |  | Mármore sintético, suspenso, sem coluna, cor: branca (CÓD. GOINFRA: 080803) |
|  |  | Dimensões - Volume (litros) |  | 22 litros |
|  | Metais | Válvula | Material | Conforme projeto específico. |
|  |  | Sifão | Material | Conforme projeto específico. |
|  |  | Torneira | Material | Torneira de mesa com alavanca (acessível), cromada. |
|  | Instalação |  |  | Suporte para bancada em ferro “T” 1/8”x1 ¼”. (CÓD. GOINFRA: 271605) |
| Torneira de jardim | Material |  |  | Torneira de jardim com bico para mangueira, ½”, metal cromado (CÓD. GOINFRA: 080811) |

# COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO:

| SISTEMAS ESPECÍFICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalação de GLP | Conforme especificações e detalhamentos em Projeto específico. |
| 2 | Captação e Condução | Conforme especificações e detalhamentos em Projeto específico. |
| 3 | Estrutura de Contenção e Muro de Arrimo | Conforme especificações e detalhamentos em Projeto específico. |
| 4 | Obelisco – Placa de Inauguração | Conforme especificações e detalhamentos em Projeto específico. |
| 5 | Barracão de Obras – Padrão GOINFRA | Conforme especificações e detalhamentos em Projeto específico. |

| COMPLEMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Muros divisórios ou de Fechamento |  | Lote não será entregue com fechamento perimetral |
| Calçadas externas perimetrais | Material | Concreto desempenado com Pintura em tinta poliesportiva, acabamento fosco, cor: CINZA |
|  | Largura, espessura, juntas | L=90cm, Espessura=5cm. Preenchimento do vão entre radier e calçada com mastique. |
| Rampa de acesso | Material | Concreto desempenado com Pintura em tinta poliesportiva, acabamento fosco, cor: CINZA |
|  | Largura, espessura, juntas | L=120cm, Espessura=5cm |
| Passeio Público |  | Cimentado desempenado rústico com piso tátil colorido em concreto |
| Fachada da Edificação |  | Reboco (traço e espessura conforme projeto específico). 1 (uma) demão de Fundo selador acrílico sobre reboco; 3 (três) demãos de Pintura Látex Acrílica Externa, acabamento Fosco (Cód.GOIN:260909). Ver sequência de 4 cores no projeto arquitetura. |

### PLACA DE INAUGURAÇÃO:

Em aço inox com espessura de 5mm, fornecida pela empreiteira antes da inauguração da obra, com os dizeres e especificações indicados no projeto específico. A placa será instalada no obelisco de dimensões 80x180cm conforme projeto.

### LIMPEZA FINAL:

À contratada caberá a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o Caderno de Encargos da GOINFRA.

___________________________________________________

Autor da Revisão 02 do Projeto de Arquitetura PCD

Lucas Gabriel Corrêa Vargas – CAU A81023-1

Goiânia, agosto de 2022.

# ANEXO I:

### PERSPECTIVA ELETRÔNICA:

Perspectiva Eletrônica 1: Fachada Frontal – Casa Goiás Social. Imagem meramente ilustrativa.

### FACHADA FRONTAL:

Fachada Frontal – Casa Goiás Social PCD. Imagem meramente ilustrativa, retirada da prancha 07/21 do Projeto de Arquitetura.